烽火HG220G-U E00L2.03M2000光猫改桥接教程

随着北京联通从原有的ONU升级到HGU之后，默认给光猫开通了路由功能，但是由于烽火光猫的路由能力限制，无法做到在高速宽带或P2P下载等高负载条件下稳定运行，因此将路由功能改为桥接功能，使用后挂自备路由拨号可以提高设备的承载能力，使宽带运行更加稳定。

由于新版烽火HG220G-U封锁了原有的fiberhomehg2x0/hg2x0厂家账号的登录方式，使得我们无法通过原有方法来破解。经实地研究，我们发现通过直接修改配置文件可以达到修改为桥接模式的目的。下面我们就来介绍如何修改新版烽火HG220G-U光猫为桥接模式。

提示：本教程仅在软件版本为E00L2.03M2000版本上测试通过，在E00L2.02M2000版本上普遍出现掉速Bug，请非E00L2.03M2000版本的用户谨慎升级。

另外请各位小心操作，注意大小写，并务必保存原配置文件，以防不测。

- 导出原有配置文件：

- 访问光猫管理页面http://192.168.1.1/，输入光猫后部的用户名和密码登录光猫。

- 进入到光猫首页，不必进行任何操作。

- 访问http://192.168.1.1/backupsettings.conf下载配置文件，请使用浏览器自带下载工具下载此配置文件，并确认大小为60KB左右。

4. 请将您现在备份下来的配置文件妥善保管，以便后期修改失败或恢复路由功能时重新导入。并复制一份配置文件，进行下一步操作。

二． 编辑配置文件：

目前我们有2种配置方法，一种为纯桥接模式，另一种为PPPOE混合桥接模式。纯桥接模式不再详细介绍。混合桥接模式为在光猫拨号的同时，您后挂设备可以继续拨号，主要是为了部分破解IPTV的用户可以同时使用互联网和联通IPTV专网，下面我们分别来介绍。

鉴于该设备性能有限，如果对IPTV无特殊要求建议仍选择纯桥接模式，以免导致高速率时掉速或丢包的问题。

- 纯桥接模式：

  - 使用Notepad++（editplus也可，切记不要使用windows自带的记事本工具）打开下载下来的backupsettings.conf。

  - 找到<Telnet>选项卡，将FALSE改为TRUE，便于您后期通过Telnet调试光猫。

（请不要直接复制帖子中的代码，一定要人工以半角方式录入到配置文件中，并区分大小写，不要混淆大小写，配置文件错误会对您网络造成影响或无法导入，下同。）

  - 继续找到<WANConnectionDevice instance="4">选项卡下的<X_BROADCOM_COM_IfName>，记录您的设备号以便后期修改配置使用（图中设备号为epon0）。

  - 找到<WANConnectionDevice instance="2">选项卡。

  - 删除<IdleDisconnectTime>120</IdleDisconnectTime>一整行。（请不要直接复制帖子中的代码，一定要人工以半角方式录入到配置文件中，并区分大小写，不要混淆大小写，配置文件错误会对您网络造成影响或无法导入，下同。）

  - 修改<ConnectionType>IP_Routed</ConnectionType>为<ConnectionType>PPPoE_Bridged</ConnectionType>。

  - 修改<Name>2_INTERNET_R_VID_3961</Name>为<Name>2_INTERNET_B_VID_3961</Name>

  - 修改<X_BROADCOM_COM_IfName>ppp0.2</X_BROADCOM_COM_IfName>为<X_BROADCOM_COM_IfName>您的设备号.2（本例中为epon0.2）</X_BROADCOM_COM_IfName>。

  - 在之前的<X_BROADCOM_COM_IfName>epon0.2</X_BROADCOM_COM_IfName>下面新建一行，内容为<X_CU_IPMode>3</X_CU_IPMode>

j). 修改完成后保存此文件。

- 混合桥模式：

  - 使用Notepad++（editplus也可，切记不要使用windows自带的记事本工具）打开下载下来的backupsettings.conf。

  - 找到<Telnet>选项卡，将FALSE改为TRUE，便于您后期通过Telnet调试光猫。

（请不要直接复制帖子中的代码，一定要人工以半角方式录入到配置文件中，并区分大小写，不要混淆大小写，配置文件错误会对您网络造成影响或无法导入，下同。）

  - 继续找到<WANConnectionDevice instance="4">选项卡下的<X_BROADCOM_COM_IfName>，记录您的设备号以便后期修改配置使用（图中设备号为epon0）。

  - 找到<WANConnectionDevice instance="2">选项卡。

  - 删除<IdleDisconnectTime>120</IdleDisconnectTime>一整行。（请不要直接复制帖子中的代码，一定要人工以半角方式录入到配置文件中，并区分大小写，不要混淆大小写，配置文件错误会对您网络造成影响或无法导入，下同。）

  - 在之前的<X_BROADCOM_COM_IfName>ppp0.2</X_BROADCOM_COM_IfName>下面新建一行，内容为<X_CU_IPMode>3</X_CU_IPMode>

g). 修改完成后保存此文件。

三. 导入新配置文件：

1. 访问http://192.168.1.1/updatesettings.html，选择“导入配置文件”，选择您刚修改好的配置文件，将您编辑的配置文件上传到光猫上，上传成功后请重新启动光猫。

如果提示以下信息，请仔细检查您的配置文件的修改有否错误，例如拼写错误及大小写错误。

2. 在您重启光猫后，请按照您之前配置路由器拨号上网的方式对路由器进行重新配置。

3. 测试固话、宽带、IPTV、可视电话功能，如功能有问题请访问http://192.168.1.1/updatesettings.html，选择“导入配置文件”，选择您之前的配置文件，将您编辑的配置文件上传到光猫上，上传成功后请重新启动光猫，即配置文件完成恢复。

最后衷心希望本篇教程能够让您在享受烽火HG220G-U的千兆LAN口的同时也不被路由所带来的问题所困扰，感谢您对我们无私的支持，谢谢！

从6月到8月底，历时近3个月，与十余个用户沟通，最后得出了此教程实属不易，也在此衷心感谢百度老周部落贴吧newhand000导出的混合桥配置文件和桥接配置文件（了解到我需要桥接配置后，特意在光猫上配置后导出桥接配置文件，在此衷心表示感谢！）。也感谢seebook提供的原版配置文件以及其帮助我们进行了配置文件的导入测试。也感谢EterNalの海牛、bosshu1975、q19990729、看见枕头最亲、gu-wq等用户提供本教程的图片和(或)流程测试。（以上排名不分先后）

老周部落

2016年8月27日